Załącznik nr 6 do SWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : 	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niedośpielin – Wola Kuźniewska na części działek ewidencyjnych nr 565 obręb Niedośpielin i na działkach ewidencyjnych nr 330 i 365 obręb Wola Kuźniewska – etap 2.

ADRES INWESTYCJI :        działka nr ewidencyjny: 565, obręb Niedośpielin,

działka nr ewidencyjny: 330, 365 Wola Kuźniewska

INWESTOR :                         GMINA WIELGOMŁYNY

ADRES INWESTORA :        97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :  zł

Podatek VAT :                                                       zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                  zł

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt zakłada wykonanie jezdni drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Jezdnia zostanie wykonana ze spadkiem daszkowym. Wykonane zostaną obustronne pobocza.

Przebudowywany odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w planie sytuacyjnym będzie się składać z odcinków prostych i łuków poziomych. Na całym odcinku zostanie zastosowany spadek daszkowy 2%. W profilu zaprojektowano niweletę w dowiązaniu do przyległego terenu.

W ramach inwestycji projektuje się nawierzchnię jezdni o szerokości 4,5 m oraz 5,0 m. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1. Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 15cm

- istniejąca nawierzchnia jezdni.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 25cm

- warstwa odsączająca z pospółki 15cm.

Wymagany minimalny wtórny moduł odkształcenia podbudowy mierzony płytą 300mm, powinien wynosić E2=100MPa. Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą nr PN-S-06102:1997. Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010. Wszystkie mieszanki mineralno – bitumiczne należy wyprodukować bez zawartości destruktu asfaltowego. W ramach inwestycji projektuje się utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) grubości 10cm. Utwardzenie należy wykonać na szerokości 0,75m oraz 0,5m (zgodnie z rys. nr 1). Pobocza należy wykonać ze spadkiem 8% w kierunku przyległego terenu. Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. Prace ziemne prowadzić z należytą starannością. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić i potwierdzić rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki).

- powierzchnia jezdni 4481,0 m2

- powierzchnia poboczy 1271,5 m2.

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.90833 | km | 0.90833 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.90833 |
| 2 |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 2 d.2 | KNR 2-01 0201-06 | Roboty ziemne wykonane koparki przedsię-biernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 55.30 | m3 | 55.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.300 |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kategorii III-IV Krotność = 8 55.30 | m3 | 55.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55.300 |
| 4 d.2 | KNNR-W 10 2310-06 analogia | Profilowanie skarp wzdłuż drogi wykonywane koparkami z transportem gruntu na odległość do 1 km; grubość zbierania do 20 cm, grunt kat. IV 51.40 | m3 | 51.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.400 |
| 5 d.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8; 51.40 | m3 | 51.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.400 |
| 3 |  | Roboty w zakresie nawierzchni jezdni |  |  |  |
| 6 d.3 | KNR 2-31 0102-03 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm głębokości koryta 1668 | m2 | 1668.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1668.000 |
| 7 d.3 | KNR 2-31 0102-04 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głę- bokości koryta Krotność = 3 1668 | m2 | 1668.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1668.000 |
| 8 d.3 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz ziemi samochodami samowy-ładowczymi na odległość do 1 km grunt kategorii IV 417 | m3 | 417.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 417.000 |
| 9 d.3 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyła-dowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 417 | m3 | 417.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 417.000 |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni w gr. kat. I-IV 4481 | m2 | 4481.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4481.000 |
| 11 d.3 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu. 10 cm 1668 | m2 | 1668.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1668.000 |
| 12 d.3 | KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5 1668 | m2 | 1668.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1668.000 |
| 13 d.3 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm KRUSZYWO 0/31,5mm - podbudowa na istniejącej nawierzchni 2813 | m2 | 2813.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2813.000 |
| 14 d.3 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu KRUSZYWO 0/31,5mm - podbudowa na istniejącej nawierzchni Krotność = 7 2813 | m2 | 2813.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2813.000 |
| 15 d.3 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm KRUSZYWO 0/31,5mm - podbudowa na poszerzeniach jezdni 1668 | m2 | 1668.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1668.000 |
| 16 d.3 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu KRUSZYWO 0/31,5mm - podbudowa na poszerzeniach jezdni Krotność = 17 1668 | m2 | 1668.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1668.000 |
| 17 d.3 | KNR 2-31 1004-07 analogia | Skropienie nawierzchni drogowej kationową emulsją asfaltową 4481 | m2 | 4481.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4481.000 |
| 18 d.3 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 4481 | m2 | 4481.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4481.000 |
| 19 d.3 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 4481 | m2 | 4481.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4481.000 |
| 4 |  | Roboty w zakresie poboczy |  |  |  |
| 20 d.4 | KNR 2-31 0101-01 analogia | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 0.5 1271.50 | m2 | 1271.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1271.500 |
| 21 d.4 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz ziemi samochodami samowyła-dowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. IV 127.15 | m3 | 127.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.150 |
| 22 d.4 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyła-dowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 127.15 | m3 | 127.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 127.150 |
| 23 d.4 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1271.5 | m2 | 1271.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1271.500 |
| 24 d.4 | KNR 2-31 0114-07 analogia | Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1271.5 | m2 | 1271.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1271.500 |
| 25 d.4 | KNR 2-31 0114-08 analogia | Pobocza z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 1271.5 | m2 | 1271.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1271.500 |